Тема 1. Основы работы в AutoCAD

1. Создание и открытие документов

Документ AutoCAD по умолчанию имеет тип *.dwg (от drawing). Шаблон документа, т.е., готовый образец, на основе которого можно создавать типовые чертежи, имеет тип *.dwt (drawing template).

При старте AutoCAD по умолчанию выводится окно «Начало работы» (если это не так, включить вывод окна можно в меню Сервис.Установки… на закладке Совместимость).

В этом окне можно воспользоваться следующими возможностями создания и открытия документов:

Кнопки «Вызвать мастер» и «По шаблону» – создание документов на основе шаблона. Выбрать шаблон можно из списка.

«Без шаблона» – создать пустой документ на основе шаблона по умолчанию. В списке следует выбрать единицы измерения – британские или метрические.

«Открыть рисунок» – AutoCAD покажет список документов, которые редактировались в последних сеансах работы. Обратиться к другому документу для открытия можно, выбрав элемент списка «Другие» и нажав ОК.

2. Панели инструментов и настройки.

Как и в других приложениях Windows, панелями инструментов можно управлять из меню Вид.Панели… или щелкнув правой кнопкой мыши в области любой панели. По умолчанию AutoCAD держит включенными панели «Стандартная» и «Свойства объектов» в верхней части окна и панели «Рисование» и «Редактирование» в левой. Часто используется также панель «Объектная привязка». Управлять панелями можно обычными для Windows средствами, в частности, настроить их – нажав в окне «Панели» кнопку «Адаптация» и перетаскивая нужные кнопки с панелей в окно «Адаптация панелей» или из него на панели. Аналогично, настроить меню можно, обратившись к пункту Сервис.Адаптация меню. Файлы настроек хранятся в папке AutoCAD во вложенном каталоге SUPPORT. Внесенные в настройки изменения не всегда бывает возможно отменить. Поэтому во избежание проблем при ошибках в редактировании меню следует иметь резервные копии следующих файлов:

acad.lin		определения типов линий;

acad.lsp		автоматически загружаемые при старте AutoCAD программы на языке Lisp;

acad.mln	файл библиотеки мультилиний;

acad.mnl	программы на языке Lisp для поддержки основного меню;

acad.mns	исходный файл меню;

acad.mnu	шаблон основного меню;

acad.pat		файл шаблонов штриховки;

acad.pgp	файл параметров программы

3. Окно AutoCAD и общие настройки чертежа.

Окно AutoCAD имеет обычный для Windows-приложений вид. Рабочая область окна называется графической зоной.  В левом нижнем углу графической зоны показана пользовательская система координат. В строке состояния при работе с чертежом обычно выбран режим МОДЕЛ (модель). Как правило, этот режим используется при подготовке чертежа. Режим ЛИСТ выбирается при подготовке рисунка к выводу на плоттер (выбор также можно сделать из меню Вид). Другие режимы, переключаемые в строке состояния:

ШАГ – если режим включен, перемещение курсора в графической зоне осуществляется с заданным шагом.

СЕТКА – если режим включен, в графической области отображается координатная сетка указанного размера. Указать размеры шага и сетки можно в меню Сервис.Режимы рисования. Фактически, в режиме вывода модели единицы измерения AutoCAD безразмерны.

ОРТО – при включении режима разрешено рисовать линии только по горизонтали и вертикали.

В командной строке внизу окна AutoCAD можно вводить команды, аргументы команд и ответы на запросы системы.

Настроить единицы и точность измерений (в т.ч. углов) можно с помощью команды Формат.Единицы. Так, точность 0,00 означает подгонку размеров с точностью 2 знака после запятой.

Установить границы пространства модели можно с помощью команды Формат.Лимиты. Левый нижний угол в пространстве модели считается имеющим координаты 0,0.

4. Системы координат. При рисовании на плоскости абсолютные значения декартовых координат вводятся в виде X,Y, относительные значения (т.е., смещения по осям X и Y относительно последней указанной точки) – в виде @X,Y, полярные координаты (радиус и угол относительно оси Ox) – в виде R<G (R – радиус, G – угол).

Обратите внимание, что текущие координаты курсора в графической области всегда выводятся слева в строке состояния.

5. Ввод команд. Команды можно выбирать из меню или панелей инструментов (при этом AutoCAD вписывает их в командную строку) или вводить непосредственно в командную строку. Если AutoCAD русифицирован, можно вводить команды как по-русски, так и оригинальные названия команд на английском. В последнем случае достаточно перед английским названием команды добавить символ подчеркивания. Например, ввести команду «Шаг» из командной строки можно в виде ШАГ или _SNAP. При указании координат точек их можно как вписывать в командную строку по одному из приведенных в п.4 образцов, так и отмечать щелчком левой кнопки мыши в графической области.

Нажатие правой кнопки мыши в графической области обычно воспринимается как нажатие Enter. Нажатие Esc, как правило, прекращает ввод текущей команды.

Нажатие правой кнопки мыши в графической области при нажатой Shift приводит к выводу контекстного меню для текущей команды.

6. Привязка. Чаще всего вновь создаваемые объекты на чертеже должны быть привязаны к ранее созданным. Например, новый отрезок должен начинаться в конечной точке или посередине предыдущего. Управлять привязкой отрисовываемого объекта можно с помощью панели “Объектная привязка”. Режимы объектной привязки, выбираемые по умолчанию при движении курсора, можно назначить в окне Сервис.Режимы объектной привязки. В этом случае для активизации привязки при вооде координат очередной точки достаточно щелкнуть по ярлыку ПРИВЯЗКА в строке состояния.

Вводное упражнение. Выполните упражнения 1-2 из справочной системы (меню Помощь.Содержание.Учебное пособие.Введение.

Упражнение 1. Создание простых линейных объектов. С помощью команд панели Рисование и ввода координат в строку команд постройте чертежи. Добавьте размерные линии с помощью команд меню Размеры. При необходимости настройте свойства размерных линий, выбрав в их контекстном меню пункт Свойства. Для операций с геометрическими объектами, таких как отсечение части окружности, используйте команды панели Изменение. Для изменения масштаба представления чертежа используйте команды меню Вид и кнопку «Масштаб по окну» Стандартной панели инструментов.

Сохраните нарисованные объекты как чертежи в рабочей папке.

Упражнение 2. Вычерчивание дуг – файл 02.dwg

В упражнении использованы команды обрезания и отражения, режимы объектной привязки, единицы измерения линейных размеров установлены как дробные (меню Формат.Единицы, С дробной частью). Для ввода дробных значений из командной строки используйте знак “-“ перед дробной частью. Например, относительное смещение от текущий точки на величину -5 целых и 3/8 по оси X можно ввести как @-5-3/8,0 При необходимости потребуется настройка размерных стилей.

Упражнение 3. Криволинейные объекты и точки. (сохранить в 03.dwg)

Кроме окружности и дуги криволинейные объекты можно создавать инструментами «Эллипс», «Кольцо», «Сплайн».

Точки обычно используются в чертеже для ссылок, например, обозначая центр круга или эллипса. Для установки стиля и начертания точек используется п. Формат.Отображение точек. Если размер точек установлен в абсолютных единицах, соотношение размеров знака точки и других объектов остается постоянным.

Нижняя кривая построена с помощью инструмента «Сплайн» по 4 точкам. При построении кривых по точкам удобно использовать режим объектной привязки «Угол». Для выставления координат точек использован ординатный размер.

# Упражнение 4. Копирование объектов.

Контуры созданы с помощью мультилиний (размеры 6 и 3). Внутренние объекты созданы с помощью полилиний и размножены с помощью множественного копирования и отражения.

Дополнительно создайте в новом чертеже схематическое изображение компьютера (монитор и сиcтемный блок, вид спереди). Разместите несколько компьютеров на плане.