Тема 2. Основные примитивы и команды AutoCAD

Цель работы: обобщить и систематизировать сведения об основных средствах создания двумерных чертежей.

1. Общие настройки чертежа

Формат.Пределы чертежа – указать границы пространства модели в безразмерных единицах. В этих границах будет строиться сетка;

Формат.Единицы измерения – указать основные единицы измерения длин и углов;

Размеры.Стиль, далее кнопка Изменить – настроить отображение размерных линий.

2. Основные плоские примитивы.

| Примитив | Команда | Меню | Кнопка (панель инструментов) | Настройки и редактирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | Point | Рисование.Точка |  | Формат.Стиль точки |
| Отрезок | Line | Рисование.Линия | (Черчение) | Формат.Тип линии; Панель Свойства объекта; контекстное меню Свойства |
| Луч (бесконечный в 1 сторону примитив) | Ray | Рисование.Луч |  | контекстное меню Свойства |
| Прямая (бесконечная в обе стороны линия) | Xline | Рисование.Линия построения | (Черчение) | - = - |
| Полоса (ломаная с сегментами ненулевой ширины) | Trace |  |  | контекстное меню Свойства для каждого сегмента полосы. Полоса не образует единого объекта. |
| Фигура (закрашенный 3- или 4-угольник) | Solid |  |  | контекстное меню Свойства |
| Окружность | Circle | Рисование. Окружность | (Черчение) | - = - |
| Дуга | Arc | Рисование.Дуга | (Черчение) | - = - |
| Эллипс | Ellipse | Рисование.Эллипс. Позволяет также строить дугу элиипса (Arc на 1-й запрос) | (Черчение) | - = - |
| Полилиния (ломаная) | Pline | Рисование.Ломаная | (Черчение) | Изменения.Объект.Правка полилинии (команда pedit) Формат.Тип линии; Панель Свойства объекта; контекстное меню Свойства |
| Прямоугольник | Rectangle | Рисование. Прямоугольник | (Черчение) | команда pedit; контекстное меню Свойства |
| Многоугольник (полигон) | Polygon | Рисование. Многоугольник | (Черчение) | команда pedit; контекстное меню Свойства |
| Кольцо | Donut | Рисование.Кольцо |  | команда pedit; контекстное меню Свойства |
| Контур (область из частей примитивов, образующих замкнутый контур) | Boundary | Рисование.Контур (в окне диалога указать внутренние точки контуров) |  | команда pedit; контекстное меню Свойства |
| Эскиз (приближенное представление модели, нарисованное «вручную») | sketch | (опция Pen – опустить/поднять перо, Record – записать, Erase – стереть, Connect – продолжить) |  | команда pedit; контекстное меню Свойства |
| Облако (контур, обычно служащий для выделения в чертеже изменений) | Revcloud | Рисование.Облако | (черчение) | команда pedit; контекстное меню Свойства |
| Линия разрыва | Breakline | Рисование. Обозначение разрыва |  | команда pedit; контекстное меню Свойства |
| Мультилиния (ломаная, каждый сегмент которой - набор параллельных отрезков) | Mline | Рисование.Мультилиния |  | Формат.Стиль мультилинии (команда mlstyle) Изменения.Объект.Мультилиния… (команда mledit) |
| Сплайн (гладкая кривая, построенная по заданным точкам) | spline | Рисование.Сплайн | (Черчение) | Изменения.Объект.Сплайн (команда splinedit) |
| Текст (однострочный) | Text | Рисование.Текст. Однострочный текст |  | Формат.Стиль текста; контекстное меню Свойства |
| Текст (многострочный) | mtext | Рисование.Текст. Многострочный текст | (Черчение) | Формат.Стиль текста; контекстное меню Свойства; 2-й щелчок по тексту – команда mtedit |
| Штриховка | Bhatch | Рисование.Штрихование | (Черчение) | Изменение.Объект.Штриховка (команда hatchedit) |
| Регион (область; 2-мерный объект, ограниченный замкнутым контуром) | region | Рисование.Область | (Черчение) | Изменения.Редактирование сплошного фона.Объединить; Изменения. Редактирование сплошного фона.Вычесть; Изменения. Редактирование сплошного фона.Пересечение; |
| Размер | Dimlinear, dimaligned и др. | Верхнее меню Размеры | Панель инструментов Размеры (Dimension) | Команда dimedit панели Размеры; команда dimtedit панели Размеры; команда dimstyle панели Размеры и меню Формат.Размерные стили; |

3. Основные команды редактирования плоских примитивов.

Командам общего редактирования соответствует панель инструментов Изменение и верхнее меню Изменение.

align (выровнять) – команда сочетает в себе действие команд move, rotate и scale, позволяя выполнить 1 из 3 функций: выравнивание в трехмерном пространстве; выравнивание в плоскости без масштабирования; выравнивание в плоскости с масштабированием;

После выбора объектов на запрос Specify first source point: укажите точку, которая станет базовой для последующего перемещения и поворота, на запрос Specify first destination point: укажите положение на новом месте для базовой точки, затем следуют такие же запросы относительно второй точки – нужно указать вторую исходную точку и ту, которая задаст новое положение второй точки с учетом возможного масштабирования, либо задаст новое направление из 1-й точки во 2-ю относительно нового положения 1-й точки. Система при этом рассчитает вектор переноса и угол поворота, а также коэффициент масштабирования, как частное от деления расстояния между 1 и 2-й целевыми точками на расстояние между 1 и 2-й исходными точками. Затем последует запрос относительно 3-й точки (Specify third source point or <continue>:) Если 3-я исходная точка задана, следует запрос о 3 целевой точке, а если пропущена нажатием Enter – запрос о масштабировании (Scale objects based on alignment points? – Масштабировать объекты по точкам выравнивания?) При положительном ответе на этот запрос система использует новое положение 2 точки для вычисления коэффициента масштабирования.

array (массив) – создает группу копий одних и тех же объектов, причем объекты располагаются в гнездах прямоугольного (Rectangular) или кругового (Polar) массива. В окне диалога для прямоугольного массива можно задать число строк и столбцов, расстояния между строками и столбцами и угол поворота элементов массива (матрица может иметь наклон относительно оси X). Для кругового массива в списке Method окна диалога можно задать число элементов и угол заполнения (первый выбор в списке), число элементов и угол между элементами, либо угол заполнения и угол между элементами. В зависимости от выбранного метода нужно будет задать 2 из 3 перечисленных параметров (число элементов, угол заполнения, угол между элементами). Состояние флажка Rotate items as copied (Поворачивать при копировании) определяет, будут ли размножаемые объекты поворачиваться параллельно касательным к дуге окружности, или нет. В полях Center point  можно задать центральную точку окружности, относительно которой расположатся элементы массива.

break (разорвать, кнопки для разрыва в 1 точке и 2-х) – позволяет разорвать объект в указанных точках. По умолчанию точка указания объекта служит первой точкой разрыва, вторая точка разрыва указывается по запросу Specify second break point

chamfer (фаска) – выполняет операцию подрезки 2-х пересекающихся прямолинейных сегментов на заданных расстояниях от точки их пересечения (снятие фаски), строя при этом новый отрезок, соединяющий точки подрезки. Опция Distance позволяет задать длины срезаемых фасок. Опция Trim позволяет отменить/установить режим удаления концов отрезков, соединяемых фаской.

copy (копировать) – копирует выбранные объекты параллельно вектору, заданному начальной и конечной точкой. Опция Multiple позволяет осуществить множественное копирование, задавая несколько раз конечные точки.

erase (стереть) - удаляет выбранные объекты.

explode (расчленить, уничтожить) – разделяет полилинию на отрезки и дуги, из которых она составлена.  При расчленении теряется информация о ширине объектов.

extend (удлинить, протянуть) – команда позволяет выбрать набор граничных кромок, а затем указать объекты, удлиняемые до этих кромок. Сначала выбираются объекты, составляющие набор граничных кромок, затем – удлиняемые объекты, причем точка указания каждого удлиняемого объекта должна быть ближе к тому концу, в сторону которого выполняется удлинение. В противном случае система выдает сообщение No edge in that direction (Нет кромки в данном направлении)

fillet (сопряжение) – команда сопрягает объекты (отрезки, полилинии, дуги и окружности) дугой заданного радиуса. По своим режимам аналогична команде chamfer

lengthen (увеличить) – увеличивает или уменьшает длину отрезка, дуги или конечного сегмента полилинии на заданную величину в единицах длины (опция Delta – величина удлинения вводится числом, опция Percent – в процентах от старой длины) или в угловых единицах (опция Delta, затем Angle). Наконец, опция Total позволяет сразу задать новую длину изменяемого объекта.

mirror (зеркало) – зеркально отражает выбранные объекты относительно оси, определяемой двумя точками. После ввода 2-х точек оси отражения задается вопрос «Delete Source objects? [Yes/No] <N>:» («Удалять исходные объекты?») – по умолчанию не удаляются.

move (перенести, переместить) – переносит выбранные объекты параллельно вектору, заданному начальной и конечной точкой.

offset (подобие) – рисует линии, подобные (параллельные) двумерным объектам. Возможны 2 варианта построения параллельной линии – по расстоянию от оригинала (ввод числа с клавиатуры на запрос Specify offset distance) или через заданную точку (опция Through запроса)

1

2

rotate (повернуть) – поворачивает выбранные объекты относительно базовой точки на заданный угол. Запрос Specify base point: позволяет задать базовую точку, относительно которой выполняется поворот, запрос Specify rotation angle: позволяет ввести угол поворота. Опция Reference позволяет задать опорный угол поворота, позволяющий не вычислять углы поворота заранее. Например, если нарисованный слева треугольник необходимо повернуть так, чтобы сторона, отмеченная точками 1 и 2, стала строго горизонтальной, после вызова команды rotate и выбора сторон треугольника на запрос Base point: отмечаем точку 1, на запрос Specify rotation angle or [Reference] нажимаем R, затем отмечаем точку 1, точку 2 и на запрос Specify the new angle: вводим значение 0.

scale (масштаб) – позволяет увеличивать или уменьшать объекты относительно базовой точки. Для увеличения объектов на запрос Specify scale factor вводится число больше 1, для уменьшения – меньше 1. Если масштабирование нужно выполнить в дробное число раз, например, в 3/7, воспользуйтесь опцией Reference (опорный отрезок). После выбора опции на запрос Specify reference length: введите число 7, а затем на запрос Specify new length: - число 3.

stretch (растянуть, вытянуть) – команда изменяет форму объекта методом растяжения. Команда обычно выполняется над полилинией, несколько вершин которой нужно переместить параллельно вектору, задаваемому 2-мя точками, а остальные оставить без изменений. На такие примитивы, как окружность и эллипс, команда не оказывает действия, выполняясь аналогично команде move.

trim (обрезать) – обрезает один или более объектов с помощью пересекающих их других объектов. При выборе объектов сначала указывается режущие кромки, т.е., обрезающие объекты, затем – обрезаемые. Обрезаемые объекты следует указывать именно в той части, которая удаляется обрезанием. При указании опции Edge (кромка) будет выведен запрос: Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: (Режим продолжения кромки до воображаемого пересечения [С продолжением/Без продолжения]) При выборе режима Extend обрезка выполняется не только выбранными режущими кромками, но и их продолжениями.

Для редактирования геометрии сложных примитивов существуют команды:

ddedit (диалред) – редактирование текста, размерного текста, допусков, определений атрибутов;

hatchedit (редштрих) – редактирование штриховки;

mledit (млред) – редактирование мультилинии;

mtedit (мтред) - редактирование многострочного текста;

pedit (полред) - редактирование полилинии. Позволяет также объединить отрезки или дуги в полилинию (опция join);

splinedit (редсплайн) - редактирование сплайна.

4. Справки о геометрии объектов.

Для получения информации о геометрии и свойствах построенных объектов предусмотрены справочные команды, собранные в панели инструментов Изучение и подменю Запрос меню Сервис.

dist (дист) – измерение расстояния и угла между 2 выбранными точками;

area (площадь) – вычисление площади и периметра выбранных объектов или заданной области;

massprop (масс-хар) – вычисление и показ массовых характеристик выбранных областей или тел;

list (список) – выдача информации о выбранных объектах рисунка;

dblist (бдсписок) – выдача информации обо всех объектах рисунка.

id (коорд) – вывод координат указанной точки рисунка;

Все команды выдают информацию в окно команд AutoCAD.

Команда Properties (окносв), также вызываемая пунктом Свойства меню Сервис, из контекстного меню выбранного объекта и кнопкой панели Стандартная, выводит окно, в котором отображены все доступные геометрические свойства примитива. Значения свойств, доступные для изменения, выведены черным цветом, значения свойств «только для чтения» - серым.

5. Выбор объектов. Ручки. Группы.

Для выбора объектов в тот момент, когда ни одна команда не активна, существуют 3 возможности:

- непосредственным указанием линии объекта левой кнопкой мыши;

- простой рамкой, когда Вы сначала щелкаете мышью левее объектов, а затем, после запроса Opposite corner: (Противоположный угол:) – правее объектов, после чего выделяются все объекты целиком попадающие в прямоугольную рамку;

- секущей рамкой, когда Вы сначала щелкаете мышью в правом углу рамки, а затем, после запроса – в левом противоположном углу, благодаря чему выбираются все объекты, которые находятся внутри рамки или пересечены ей.

Для выбора объектов в ответ на запрос Select objects: (Выберите объекты:) любой команды можно использовать данные 3 способа, завершением процесса выбора считается нажатие Enter или щелчок правой кнопкой мыши. Активизировать процесс выбора с клавиатуры можно командой select (выбрать). Команда имеет множество опций, перечислим основные из них:

Window (Рамка) – 2 указанные далее точки считаются углами обычной рамки;

Last (Последний) – выбирает последний построенный объект из видимых на экране;

Crossing (Секрамка) - 2 указанные далее точки считаются углами секущей рамки;

BOX (БОКС) - 2 указанные далее точки считаются углами обычной или секущей рамки в зависимости от расположения углов;

ALL (Все) – выбирает все объекты на размороженных слоях рисунка;

Fence (Линия) – позволяет построить разомкнутую ломаную, в набор включаются все объекты, пересеченные ей;

Group (Группа) – выбирает группу, ранее сформированную командой group (группа);

Add (Добавить) – завершает режим исключения объектов из набора и возвращает в режим добавления;

Remove (Исключить) - завершает режим добавления объектов в набор и переходит в режим исключения;

Previous (Текущий) – выбирает набор, сформированный системой в предыдущий раз;

Undo (Отменить) – отменяет последнюю операцию добавления или исключения объекта.

Single (Единственный) – переходит в режим выбора единственного объекта (первого отмеченного, после чего выбор прекращается).

Для более «тонкого» формирования набора выбираемых объектов, с использованием фильтров по цвету, типу линии, слою и т.д., используется команда qselect (бвыбор), открывающая отдельное окно Quick select (Быстрый выбор). Структура этого окна такова, что можно составить уравнение выбора с такими операциями, как = (равно), <> (не равно), >, <, * (любой). Кроме того, используя выпадающие списки окна, можно применить выбор к набору объектов, цвету, слою, типу линии и т.д.

Для редактирования объектов также используются ручки – прямоугольные значки, высвечиваемые в характерных точках объектов после их выбора. Как правило, средние и центральные ручки используют для перемещения объекта, ручки, расположенные в конечных и краевых точках – для быстрого изменения геометрии.

Сформированным наборам объектов можно давать имена для последующего использования в командах редактирования. Такие именованные объекты располагаются внутри файла рисунка и называются группами. Управляют группами из окна диалога, вызываемого командой group (группа). Для создания группы нужно задать ей имя в поле ввода Group name (Имя группы), при желании заполнить поле Description (Описание), затем в области Create group установить или снять флажок Selectable (Выбираемая) – при установленном флажке выбор любого элемента группа будет означать выбор всех ее элементов, находящихся на размороженных и незаблокированных слоях, - и щелкнуть кнопку New (Новая). После этого AutoCAD  выдаст стандартный запрос на указание объектов, входящих в группу.

Задания к лабораторной работе

Задание 5-6. Полилинии. Линии ненулевой ширины. Штриховки.

Выполните чертежи прихвата и болтового соединения (последний представлен в 2 проекциях).

Рис.5. Прихват

Рис. 6. Болтовое соединение

Задание 7. Массивы. Чертеж шкива. Для создания спиц шкива использован круговой массив. Для создания контура шкива использована команда «Подобие» с величиной смещения 1.25. Лишние линии на пересечениях удалены командой Обрезать.