| Дом на рисунке получен только с помощью инструментов панели «Тела» и операций вычитания и объединения тел. Обратите внимание на подоконники и ниши под ними с обратной стороны. Добавьте в отдельном слое крышу. Сделать лампу на стене источником освещения. Закрасьте и тонируйте объект. |  |
| --- | --- |

|  | 1. Нарисовать половину бокового контура лампы командой «Полилиния» 2. Создать объект в пространстве командой «Поверхность вращения» панели «Поверхности». 3. Повернуть объект командой Редактирование.ЗМ Операции.3М Поворот так, чтоб лампа стояла на плоскости XY 4. В виде ЮЗ Изометрия или ЮВ Изометрия лампа выглядит, как на рисунке. Постройте тем же способом изображение пепельницы |
| --- | --- |

| Объект справа получен рисованием квадрата, сопряжением его смежных сторон и затем сдвигом вдоль вектора, направленного перпендикулярного плоскости квадрата (команда «Поверхность сдвига» панели «Поверхности»). Обратите внимание, что поверхность строится только вдоль вектора сдвига, внутри объект остается полым и может потребоваться команда ЗМ Грань для заполнения его верхней и нижней граней. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Постройте объект с использованием поверхности сдвига |  |

|  | Для построения этого объекта использована команда Выдавить (Рисование.Тела или панель инструментов Тела). Сначала рисуется дуга верхнего контура в половину окружности, концы дуги соединяются отрезком, дуга и отрезок объединяются в область, затем получившаяся область выдавливается на 100 единиц с коэффициентом сужения –5 градусов. Аналогично можно получать объемные тела вращением областей (команда Вращать). |
| --- | --- |
|  | Основная часть объекта получена построением конуса и разрезанием его секущей плоскостью (команда Сечение панлеи инструментов Тела). Отверстие получено построением цилиндра и вычитанием его из основного объема тела. |
|  | Для рисования кронштейна используйте выдавливание верхней поверхности на рисунке. Отверстия в кронштейне эллиптические, радиусы эллипса соотносятся как 2:1, а расстояния до краев кронштейна равны меньшему из радиусов. |