Упражнения по теме «Основы AutoCAD»

1. Винт

2. Болтовое соединение

3. Прихват

4. Простой разрез

1. Крепежная деталь

указания к выполнению варианта:

нарисовать 4 линии, образующие прямоугольник 100*60;

нарисовать окружность по 2 точкам правого края прямоугольника;

с помощью команды Отсечь удалить лишние линии (сначала показываются отсекающие объекты, затем отсекаемый);

вызвать команду Закругление, установить радиус закругления, равный 5, закруглить левые края детали;

командой Регион объединить линии внешнего контура;

командой Копировать скопировать объект сам на себя;

командой Масштаб уменьшить скопированный объект в 2 раза (0.5) относительно центра фигуры;

проставить размеры, настроить размерные стили (точность 0.00, высота текста 2)

2.