Тема 1. Основы работы в AutoCAD

1. Создание и открытие документов

Документ AutoCAD по умолчанию имеет тип *.dwg (от drawing). Шаблон документа, т.е., готовый образец, на основе которого можно создавать типовые чертежи, имеет тип *.dwt (drawing template).

Для создания пустого чертежа или чертежа по существующему шаблону достаточно воспользоваться пунктом меню File.New. Первоначально в диалоге открытия типа файлов будет показана папка шаблонов, положение которой указано во вкладке Files окна Tools.Options. Для создания простейшего чертежа вполне подойдет "пустой" шаблон acad.dwt. С помощью пункта меню File.Save as можно сохранить чертеж в удобной для себя папке.

Задание. Создайте пустой чертеж AutoCAD и сохраните его в рабочей папке.

2. Панели инструментов и настройки.

Подобно другим приложениям Windows, панелями инструментов, служащими для быстрого выполнения команд AutoCAD, можно управлять из окна View.Toolbars или щелкнув правой кнопкой мыши в области любой открытой панели. В отличие от предыдущих версий программы, AutoCAD 2006 поддерживает произвольное количество "рабочих пространств" (Workspaces), которые могут отличаться настройками среды и системами команд.

По умолчанию, при выбранном профиле AutoCAD Default, на экране включены следующие панели инструментов:

верхняя часть окна, 1-я строка:

Standard  – операции с документом в целом и буфером обмена Windows, отмена и возврат последних действий, масштабирование, включение дополнительных окон инструментов;

Styles – управление текущими стилями текста, размерных линий и таблиц;

верхняя часть окна, 2-я строка:

Layers - быстрое управление уровнями, на которых находятся рисуемые объекты (слоями);

Properties - быстрое изменение цвета, типа и толщины линий для рисуемых объектов;

левый край окна:

Draw - панель для быстрого выбора основных геометрических примитивов чертежа;

правый край окна:

Modify - панель для основных операций с объектами чертежа (копирование, перемещение, поворот, вращение, зеркальное отражение, растягивание, обрезка и т.д.);

Draw Order – небольшая панель для быстрого вызова инструментов переноса объекта на передний или задний план.

При рисовании часто требуется также панель объектной привязки Object Snap - найдите и включите ее.

Панель Workspaces служит для быстрого переключения профилей "рабочих пространств".

Для сброса всех настроек и панелей инструментов в состояние по умолчанию достаточно обратиться к меню Tools.Options, перейти на вкладку Profiles и нажать кнопку Reset.

Задание. Познакомьтесь с перечисленными панелями инструментов.

3. Окно AutoCAD и общие настройки чертежа.

Окно AutoCAD имеет обычный для Windows-приложений вид. Рабочая область окна называется графической зоной.  В левом нижнем углу графической зоны показана пользовательская система координат.  Под ней находится панель с ярлычками режимов работы с чертежом. Обычно выбран режим Model (модель), позволяющий работать с неограниченной областью рисования в масштабе представления 1:1.  Этот режим используется при подготовке чертежа. Режимы Layout (расположения) выбираются при подготовке чертежа  к выводу на плоттер.

Ряд режимов работы AutoCAD переключается в нижней строке окна (строке состояния):

В левой ее части выводятся 3-мерные координаты точки, в которой находится курсор рисования. Для плоских чертежей третья координата (по оси Z) всегда будет равна 0.

SNAP – включена привязка к сетке чертежа. Это приведет к тому, что курсор в области чертежа будет перемещаться с фиксированным шагом.

GRID – на экране отображается координатная сетка. По умолчанию размер области, покрываемой сеткой, соответствует размеру печатного листа представления чертежа в режиме Layout. Сетка отображается только в зоне рисунка, называемой зоной лимитов. Определить границы зоны лимитов можно с помощью пункта меню Format.Drawing limits. Определить основной способ измерения длин и углов можно в окне Format.Units.

ORTHO - при включении режима разрешено рисовать линии только по горизонтали и вертикали.

POLAR - включена полярная привязка вместо обычной привязке к сетке.

OSNAP – включена объектная привязка, позволяющая «прикреплять» вновь рисуемые объекты к опорным точкам существующих (углам, концам линий, пересечениям и т.п.) Подробнее см. ниже.

OTRACK – включено отслеживание объектов. В этом режиме при перемещении курсора в области чертежа автоматически выбираются наиболее подходящие режимы объектной привязки;

DYN – включен режим динамического ввода, в котором дополнительно показываются координаты предполагаемой следующей точки рисования;

LWT – включение или выключение режима отображения толщины линий;

MODEL/PAPER – быстрое переключение между режимами рисования на бумаге и в пространстве модели.

Большинство кнопок строки состояния легко настроить – для этого достаточно из контекстного меню кнопки (правая кнопка мыши) выбрать пункт Settings. Важнейшие настройки можно отредактировать в одном окне – Tools.Drafting settings.

4. Системы координат. При рисовании на плоскости абсолютные значения декартовых координат вводятся в виде X,Y, относительные значения (т.е., смещения по осям X и Y относительно последней указанной точки) – в виде @X,Y, полярные координаты (радиус и угол относительно оси Ox) – в виде R<G (R – радиус, G – угол).

Обратите внимание, что текущие координаты курсора в графической области всегда выводятся слева в строке состояния.

5. Ввод команд. Команды можно выбирать из верхнего меню или панелей инструментов (при этом AutoCAD вписывает их в командную строку в нижней части экрана) или вводить непосредственно в командной строке (например, команда line соответствует рисованию отрезка). При указании координат точек их можно как вписывать в командную строку по одному из приведенных в п.4 образцов, так и отмечать щелчком левой кнопки мыши в графической области.

При вводе аргументов команды нажатие правой кнопки мыши в графической области вызывает контекстное меню с пунктами Enter (ввод) и Cancel (отмена команды). Обычно нажатие клавиши <Enter> соответствует вводу, нажатие клавиши <Esc> прекращает ввод текущей команды.

Нажатие правой кнопки мыши в графической области при нажатой клавише <Shift> приводит к выводу контекстного меню для текущей команды.

6. Объектная привязка. Чаще всего вновь создаваемые объекты на чертеже должны быть привязаны к ранее созданным. Например, новый отрезок должен начинаться в конечной точке или в середине предыдущего. Управлять привязкой отрисовываемого объекта можно с помощью кнопок OSNAP-OTRACK-DYN строки состояния, панели инструментов Object Snap, а также с помощью 2 последних вкладок окна Tools.Drafting Settings (правая кнопка мыши на кнопке OSNAP или OTRACK строки состояния, пункт Settings).

Упражнение 1. Создание простых линейных объектов. С помощью команд панели Draw и ввода координат в строку команд постройте чертежи. Добавьте размерные линии с помощью команд меню Dimension (размеры). При необходимости настройте свойства размерных линий, нажав при выбранном размерном объекте кнопку Properties на панели инструментов Standard или сочетание клавиш <Ctrl>+<1>. Для операций с геометрическими объектами, таких как отсечение части окружности, используйте команды панели Modify. Для изменения масштаба представления чертежа используйте команды меню View.Zoom и соответствующие кнопки  панели инструментов Standard.

Сохраните нарисованные объекты как чертежи в рабочей папке.

Упражнение 2. Вычерчивание дуг. (см. рис. 2 ниже)

В упражнении использованы команды обрезания и отражения, режимы объектной привязки, единицы измерения линейных размеров установлены как Fractional, т.е., дробные (меню Format.Dimension style, кнопка New, создать собственные альтернативные настройки). Для ввода дробных значений из командной строки используйте знак “-“ перед дробной частью. Например, относительное смещение от текущий точки на величину -5 целых и 3/8 по оси X можно ввести как @-5-3/8,0 При необходимости потребуется настройка размерных стилей.

Упражнение 3. Криволинейные объекты и точки

Кроме окружности (Circle) и дуги (Arc) криволинейные объекты можно создавать инструментами Ellipse, Ellipse Arc, Spline.

Точки обычно используются в чертеже для ссылок, например, обозначая центр круга или эллипса. Для установки стиля и начертания точек используется п. Format.Point style. Если размер точек установлен в абсолютных единицах, соотношение размеров знака точки и других объектов остается постоянным.

Нижняя кривая построена с помощью инструмента Spline по 4 точкам. Для выставления координат точек использован ординатный размер (Dimension.Ordinate).

# Упражнение 4. Копирование объектов.

Контуры созданы с помощью мультилиний (размеры 6 и 3). Внутренние объекты созданы с помощью полилиний и размножены с помощью множественного копирования и отражения.

Дополнительно создайте в новом чертеже схематическое изображение компьютера (монитор и сиcтемный блок, вид спереди). Разместите несколько компьютеров на плане.