2. Поколения ЭВМ

Идея делить машины на поколения вызвана к жизни тем, что за время короткой истории своего развития компьютерная техника проделала большую эволюцию как в смысле элементной базы (лампы, транзисторы, микросхемы и др.), так и в смысле изменения её структуры, появления новых возможностей, расширения областей применения и характера использования.

К первому поколению обычно относят машины, созданные на рубеже 50-х годов. В их схемах использовались электронные лампы. Эти компьютеры были огромными, неудобными и слишком дорогими машинами, которые могли приобрести только крупные корпорации и правительства. Лампы потребляли огромное количество электроэнергии и выделяли много тепла.

Набор команд был небольшой, схема арифметико-логического устройства и устройства управления достаточно проста, программное обеспечение практически отсутствовало. Показатели объема оперативной памяти и быстродействия были низкими. Для ввода-вывода использовались перфоленты, перфокарты, магнитные ленты и печатающие устройства.

Быстродействие порядка 10-20 тысяч операций в секунду.

Второе поколение компьютерной техники — машины, сконструированные примерно в 1955-65 гг. Характеризуются использованием в них как электронных ламп, так и дискретных транзисторных логических элементов. Их оперативная память была построена на магнитных сердечниках. В это время стал расширяться диапазон применяемого оборудования ввода-вывода, появились высокопроизводительные устройства для работы с магнитными лентами, магнитные барабаны и первые магнитные диски.

Быстродействие — до сотен тысяч операций в секунду, ёмкость памяти — до нескольких десятков тысяч слов.

Машины третьего поколения созданы примерно после 60-x годов. Поскольку процесс создания компьютерной техники шел непрерывно, и в нём участвовало множество людей из разных стран, имеющих дело с решением различных проблем, трудно и бесполезно пытаться установить, когда "поколение" начиналось и заканчивалось. Возможно, наиболее важным критерием различия машин второго и третьего поколений является критерий, основанный на понятии архитектуры.

Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно совместимых. В качестве элементной базы в них используются интегральные схемы, которые также называются микросхемами.

Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами стала брать на себя операционная система или же непосредственно сама машина.

Примеры машин третьего поколения — семейства IBM-360, IBM-370, ЕС ЭВМ (Единая система ЭВМ), СМ ЭВМ (Семейство малых ЭВМ) и др.

Быстродействие машин внутри семейства изменяется от нескольких десятков тысяч до миллионов операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов.

Четвёртое поколение — это теперешнее поколение компьютерной техники, разработанное после 1970 года.

Наиболее важный в концептуальном отношении критерий, по которому эти компьютеры можно отделить от машин третьего поколения, состоит в том, что машины четвёртого поколения проектировались в расчете на эффективное использование современных операционных систем и упрощение процесса программирования для конечного пользователя.

В аппаратурном отношении для них характерно широкое использование интегральных схем в качестве элементной базы, а также наличие быстродействующих запоминающих устройств с произвольной выборкой ёмкостью в десятки мегабайт.

C точки зрения структуры машины этого поколения представляют собой многопроцессорные и многомашинные комплексы, работающие на общую память и общее поле внешних устройств. Быстродействие составляет до нескольких десятков миллионов операций в секунду, ёмкость оперативной памяти порядка 1 - 64 Мбайт.

Для них характерны:

применение персональных компьютеров;

телекоммуникационная обработка данных;

компьютерные сети;

широкое применение систем управления базами данных;

элементы интеллектуального поведения систем обработки данных и устройств.

3. Классификация ЭВМ

Персональные IBM PC-совместимые компьютеры являются наиболее широко используемыми, их мощность постоянно увеличивается, а область применения растет. Однако их возможности все же ограничены, и не всегда их применение оправдано. Ниже перечислены наиболее распространенные типы других компьютеров:

мэйнфреймы, или большие ЭВМ, - компьютеры, созданные для обработки больших объемов информации. Отличаются исключительной надежностью, высоким быстродействием, очень большой пропускной способностью каналов ввода-вывода. Большинство крупных корпораций, банков, зарубежных правительственных учреждений обрабатывают свои данные именно на таких компьютерах;

супер-ЭВМ - компьютеры, предназначенные для решения задач, требующих объемных вычислений. В основном их используют военные, метеорологи, геологи и другие ученые;

мини-ЭВМ - компьютеры, занимающие промежуточное положение между персональными компьютерами и мэйнфреймами. За рубежом они используются в большинстве крупных фирм, в университетах, правительственных учреждениях, центрах обработки данных и т.д. — как для тех задач, для которых производительности персональных компьютеров недостаточно, так и для обеспечения централизованного хранения и обработки данных;

рабочие станции — как правило, это младшие модели мини-ЭВМ, предназначенные для работы с одним пользователем. Обычно они имеют производительность, как у самых мощных персональных компьютеров или даже несколько выше;

компьютеры типа Macintosh — один из видов персональных компьютеров, не совместимых с IBM PC. В середине и конце 80-х годов компьютеры Macintosh, разработанные и производимые фирмой Apple, явились конкурентами IBM PC-совместимым компьютерам, так как обеспечивали наглядный графический интерфейс для работы с пользователем и были значительно проще в эксплуатации. Однако, когда в 90-х годах для IBM PC были разработаны операционные системы с графическим интерфейсом семейства Windows, а также многочисленные программы, рассчитанные на них, преимущества Macintosh в значительной мере исчезли. Тем не менее, компьютеры Macintosh остаются востребованными в издательском деле, образовании, создании мультимедиа-программ и во многих других областях;

переносные и карманные компьютеры (классов Notebook и Laptop) - небольшие компьютеры весом около 300—500 грамм. Некоторые из них имеют клавиатуру и графический манипулятор для ввода данных, но есть и модели без клавиатуры — в них ввод данных осуществляется нажатиями или рисованием специальным пером по экрану.

4. Машина фон Неймана

Классическое построение цифровой ЭВМ сложилось в  конце 40-х, начале 50-х гг. Существенное влияние на него оказали идеи  математика Дж. фон Неймана.

Согласно модели фон Неймана, в состав ЭВМ входят три основных устройства:

- арифметическое устройство (АУ);

- запоминающее устройство (ЗУ);

- устройство управления (УУ).

Кроме того, в состав машины входят внешние  устройства, через которые в память вводится исходная информация для решения  некоторой задачи и выводятся результаты вычислений, и пульт  управления для первоначального запуска машины, контроля хода вычислений,  остановки вычислений вручную при необходимости и т.д. Схематически машина фон Неймана показана на рис. 2.1

Арифметич. устройство

Внешние

устройства

Устройство управления

Оперативная

память

Пульт

управления

Управление

Информационная связь

Неймана

Память машины состоит из ряда ячеек (регистров), в каждой из которых может храниться одно машинное слово: число, с которым должна оперировать машина, либо инструкция (команда) - указание о том, что должна делать машина. В процессоре 8086/88, на котором построены первые компьютеры IBM, размер машинного слова составлял 2 байта. Последовательность  инструкций  составляет  программу работы машины. Все ячейки занумерованы, номер ячейки называется ее адресом.

При запуске программы в общем случае сначала с пульта управления  в  память вводятся исходные данные для решения задачи, а также программа вычислений. Затем оператор производит запуск устройства  управления.

Устройство управления посылает запоминающему устройству сигнал для чтения инструкции по заданному адресу и принимает  ее  в  свой регистр. Далее устройство управления расшифровывает  инструкцию  и вырабатывает управляющие сигналы:

- запоминающему устройству для чтения чисел по указанным в инструкции адресам и передачи их в арифметическое устройство;

- арифметическому устройству для приема чисел от запоминающего устройства, выполнения над ними действий в  соответствии  с кодом команды и передачи результата в запоминающее устройство;

- запоминающему устройству для приема чисел.

Операции устройства управления состоят, главным образом, в изменении порядка следования инструкций  (безусловная  или условная передача управления).

Операции внешнего устройства состоят  в  передаче  результатов вычислений из памяти внешним устройствам, например  на печать,  и получении от внешних устройств данных, записываемых  в  память  по адресам, содержащимся в инструкциях (операции ввода-вывода).

Фон-Неймановское построение цифровой ЭВМ содержит фундаментальных идеи,  которые сыграли выдающуюся роль в развитии вычислительной техники и не утратили своего значения по сей день.

Принцип двоичного кодирования. Согласно этому принципу, вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется в двоичной системе счисления.

Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда. Это обеспечивает оперативную перенастройку машины с одной задачи на другую без  перекоммутаций и изменений в ее схеме, что  делает  машину  универсальным вычислительным инструментом. Инструкции, составляющие программу вычислений, закодированы в виде чисел и ничем не отличаются от  чисел,  которыми  оперирует машина. Это дает возможность прочесть инструкцию как число, переслать ее в арифметическое устройство, произвести  с  ней  некоторые операции и вернуть ее в память. Таким образом, при выполнении программы может происходить ее модификация  либо  формирование новой программы.

Принцип адресности. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было бы впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программы с использованием присвоенных имен.

5. Архитектура совр. ПК

Архитектура компьютера - это его описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей, системы команд, системы адресации, организации памяти и т.д. Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера. Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя.

Различают внешнюю архитектуру ЭВМ – это то, что видит пользователь, и внутреннюю – это то, из чего состоит машина и на чем основано накопление, обработка и передача информации внутри ЭВМ и между компьютерами.

Структура компьютера — это совокупность его функциональных элементов и связей между ними. Элементами могут быть самые различные устройства — от основных логических узлов компьютера до простейших схем. Структура компьютера графически представляется в виде структурных схем, с помощью которых можно дать описание компьютера на любом уровне детализации.

Системный блок — это центральная часть компьютера. Он не является единым целым, но в нем находится целый ряд взаимосвязанных устройств. Те из них, которые необходимы для функционирования компьютера и составляют его ядро, называются комплектующими. Классическая схема устройства системного блока приведена на рис. 2.1

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║       С И С Т Е М Н Ы Й   Б Л О К   К О М П Ь Ю Т Е Р А           ║

║╔═══════════════════════════════════════════════════╗              ║

║║          Системная (материнская) плата            ║              ║

║║ ┌───────────╖ ┌────────────╖  ┌───────────╖       ║              ║

║║ │Сопроцессор╟─┤            ║  │Контроллер ╟───────╫──────────────╫─┐

║║ ╘════╤══════╝ │Оперативная ║  │клавиатуры ║       ║              ║ │

║║ ┌────┴──────╖ │  память    ║  ╘════╤══════╝       ║              ║ │

║║ │ Процессор ╟─┤            ║       │              ║ ┌───────────╖║ │

║║ ╘════╤══════╝ ╘════╤═══════╝       │              ║ │  Жесткий  ║║ │

║║ ┌────┴─────────────┴───────────────┴──────╖ ┌─────╫─┤   диск    ║║ │

║║ │   Системная магистраль данных (шина)    ║ │     ║ │(винчестер)║║ │

║║ ╘═╤══════════╤═════════════╤═════════╤════╝ │     ║ ╘═══════════╝║ │

║║   │          │             │         │      │     ║              ║ │

║║   │          │             │         │      │     ║ ┌───────────╖║ │

║║ ┌─┴──────╖ ┌─┴─────────╖ ┌─┴─────╖ ┌─┴──────┴─╖   ║ │ Дисководы ║║ │

║║ │Адаптер ║ │Контроллеры║ │Адаптер║ │Контроллер║───╫─┤для гибких ║║ │

║║ │монитора║ │ устройств ║ │портов ║ │  дисков  ║   ║ │  дисков   ║║ │

║║ ╘═╤══════╝ ╘═╤═════════╝ ╘═════╤═╝ ╘══════════╝   ║ ╘═══════════╝║ │

║╚═══╪══════════╪═════════════════╪══════════════════╝              ║ │

╚════╪══════════╪═════════════════╪═════════════════════════════════╝ │

┌─┴──────╖ ┌─┴────────────╖┌───┴───────────────────╖ ┌──────────╖  │

│Монитор ║ │Доп.устройства║│Устройства,подключаемые║ │Клавиатура╟──┘

│        ║ │   (сканер,   ║│   через порты (мышь,  ║ ╘══════════╝

╘════════╝ │ модем и т.п.)║│   принтер,джойстик)   ║

╘══════════════╝╘═══════════════════════╝

Основным элементом системного блока является системная (материнская) плата, на которой смонтированы все важнейшие микросхемы. На нее устанавливаются процессор, оперативная память, а также платы (карты) расширения, служащие для подключения всех остальных устройств. Материнские платы различаются по типу процессоров, которые могут на них устанавливаться, и по имени фирмы, их выпускающей. Обычно материнские платы рассчитаны на большое разнообразие процессоров. Они содержат на себе специальные перемычки — джамперы, позволяющие подстроить материнскую плату под тип процессора и других устанавливаемых на ней устройств.

Важнейшая часть материнской платы — это центральный процессор — микросхема, в которой происходит собственно исполнение программ компьютером. Процессор находится внутри системного блока и установлен на материнской плате.

В старых процессорах (до 386) для выполнения операций с вещественными числами устанавливалась дополнительная микросхема – сопроцессор. В современные процессоры возможности сопроцессора встроены.

Операции, производимые процессором, не являются непрерывными. Они разделены на элементы — такты. Количество тактов, производимых процессором за секунду, определяет тактовую частоту процессора, которая измеряется в мегагерцах (МГц) Таким образом, основной характеристикой процессора является его тактовая частота

Кроме процессора, на материнской плате устанавливаются гнезда для дополнительных устройств. Они называются слотами расширения или просто слотами. Виды слотов различаются по типу шины — схемы, обеспечивающей передачу данных между процессором и картами расширения. Данные могут передаваться между внешними устройствами и процессором, оперативной памятью и процессором, внешними устройствами и оперативной памятью или между устройствами ввода-вывода. Максимальное количество одновременно передаваемых бит информации определяет разрядность шины. На сегодняшний день существуют 16-, 32- и 64-разрядные шины. Естественно, чем выше разрядность шины, тем больше информации она может передавать в единицу времени. Информация передается по шине в виде импульсов электрического тока. Шина работает не непрерывно, а циклами. Количество циклов срабатывания шины в единицу времени называется ее частотой. Частота шины измеряется в герцах (Гц). При обслуживании оперативной памяти перед шиной встает две задачи: поиск нужного участка памяти и обмен информацией с найденным участком. Эти задачи решают две части системной шины: адресная шина и шина данных.

Кратко опишем распространенные типы шинной архитектуры.

Шина ISA (8- и 16-разрядная) — стандарт со времен появления компьютеров PC AT — есть на всех материнских платах, но она устарела и для большинства современных целей недостаточна. Эта шина имеет частоту, близкую к 8 МГц. Такая частота не позволяет получить удовлетворительное качество графических изображений. Поэтому дополнительно к системной были созданы локальные шины, которые первоначально предназначались только для обслуживания монитора. В дальнейшем им поручили обслуживать и некоторые другие устройства. Наиболее популярной в настоящее время является локальная шина PCI. Она имеет 32- или 64-битовую разрядность и обеспечивает частоту до 66 МГц.

Разъемы, через которые компьютер обменивается данными с внешними устройствами (принтер, "мышь" и т.д.) называют портами. Порты находятся на задней панели системного блока. Порты общего назначения бывают двух видов: параллельные (обозначаемые LPT1, LPT2 и т.д.) и последовательные обозначаемые (COM1, COM2 и т.д.). Параллельные порты выполняют ввод и вывод с большей скоростью, чем последовательные. Через параллельный порт LPT1 к системе обычно подключен принтер, через последовательные порты COM1, COM2 – «мышь» и модем.

Карта расширения, обеспечивающая работу какого-либо устройства, называется контроллером (адаптером). Контроллер предназначен для независимого от процессора управления отдельными процессами в работе ПК. В современные материнские платы некоторые контроллеры, как правило, встроены (в частности, контроллеры дисководов и коммуникационных портов). Для IBM-совместимых персональных компьютеров важнейшим является DMА-контроллер (Direct Memory Access), обеспечивающий прямой доступ к оперативной памяти. Когда требуется переписать информацию с диска в память или наоборот, то это мог бы сделать процессор. Для этого он должен запустить шину, выбрать несколько байт информации, поместить в свою внутреннюю память, снова запустить шину, и затем эту информацию поместить в устройство, обслуживающее диск. За счет потери этого времени будет замедлен процесс исполнения программ. DMA-контроллер может выполнить все эти операции, не загружая процессор и системную шину. Выполнение программы и пересылка информации будут идти одновременно.

6. Память компьютера предназначена для хранения в ней данных и исполняемых программ. Основными характеристиками памяти являются объем и время доступа. Кроме того, важной характеристикой памяти служит плотность записи информации. Объем машинной памяти (в байтах) определяется максимальным количеством информации, которая может быть помещена в эту память. Время доступа к памяти (в секундах) представляет собой минимальное время, достаточное для размещения в памяти единицы информации. Плотность записи информации (бит/см2) представляет собой количество информации, записанной на единице поверхности носителя.

Оперативная память (RAM — random access memory, ОЗУ — оперативное запоминающее устройство) содержит команды и данные, с которыми в данный момент работает процессор. От размера оперативной памяти существенно зависит скорость компьютера, особенно если он работает под управлением современного программного обеспечения. Типичный современный компьютер имеет 32, 64, 128, 256 или 512 мегабайт оперативной памяти. От количества оперативной памяти напрямую зависит, с какими программами может работать данный ПК. При недостаточном количестве оперативной памяти многие программы либо совсем не будут работать, либо станут работать крайне медленно.

Оперативная память энергозависима. Это означает, что при выключении электропитания информация, помещенная в оперативную память, исчезает безвозвратно (за некоторыми исключениями, о которых говорится ниже).

Подробнее о структуре и распределении оперативной памяти будет рассказано в разделах 3 и 4.

Для ускорения доступа к оперативной памяти на быстродействующих компьютерах используется специальная сверхбыстродействующая кэш-память, которая располагается как бы «между» микропроцессором и оперативной памятью и хранит копии наиболее часто используемых участков оперативной памяти. При обращении микропроцессора к памяти сначала производится поиск нужных данных в кэш-памяти. Так как время доступа к кэш-памяти в несколько раз меньше, чем к обычной памяти, а в большинстве случаев необходимые микропроцессору данные уже содержатся в кэш-памяти, среднее время доступа к памяти уменьшается.

В персональном компьютере имеется также и постоянная память, в которую данные занесены при ее изготовлении. Как правило, эти данные не могут быть изменены, выполняемые на компьютере программы могут только их считывать. Такой вид памяти обычно называется ROM (read only memory - память только для чтения), или ПЗУ (постоянное запоминающее устройство). В постоянной памяти хранятся программы для проверки оборудования компьютера, инициирования загрузки операционной системы и выполнения базовых функций по обслуживанию устройств компьютера. Поскольку большая часть этих программ связана с обслуживанием ввода-вывода, часто содержимое постоянной памяти называется BIOS (Basic Input-Output System, или базовая система ввода-вывода). В BIOS содержится также программа настройки конфигурации компьютера (Setup). Она позволяет установить некоторые характеристики устройств компьютера – например, подключенных к системе жестких дисков. Эту программу можно вызвать на начальном этапе загрузки непосредственно после включения питания (обычно нажатием клавиши Delete).

Кроме обычной оперативной памяти и постоянной памяти в компьютере имеется также небольшой участок полупостоянной памяти для хранения параметров конфигурации компьютера. Его часто называют CMOS-памятью, так эта память обычно выполняется по технологии, называемой CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), обладающей низким энергопотреблением. Содержимое этой памяти не изменяется при выключении электропитания компьютера, так как для него используется специальный аккумулятор.

Еще один вид памяти ПК — это видеопамять, т.е. память, используемая для хранения изображения, выводимого на экран монитора. О ней будет рассказано ниже.

7 Дисковая подсистема. Устройства, используемые для поповседневного хранения и считывания данных, называют дисковой подсистемой компьютера. Традиционно к ним относят флоппи-дисководы и жесткие диски.

Флоппи-дисководы предназначены для работы с гибкими дисками - дискетами. Они являются «ветеранами» среди дисковых устройств, так как ими комплектовались первые модели IBM PC. С тех пор дисководы существенно изменились и, несмотря на увеличившуюся емкость, перестали быть основным средством хранения данных и программ. По сравнению с другими средствами хранения они обладают весьма малой емкостью и надежностью, поэтому используются в основном для переноса данных с жесткого диска одного компьютера на жесткий диск другого. Дискеты бывают трехдюймовые (5,25" или 131 мм) и пятидюймовые (3,5" или 89 мм), причем для каждого из этих типов необходим особый дисковод. Все современные дискеты и дисководы являются двусторонними, высокой плотности (маркировка - Double Sided High Density, DS/HD). Около 10 лет назад была распространена двойная плотность (Double Density, DD), но она уже устарела. Емкость современных пятидюймовых дискет — 1,2 мегабайта, трехдюймовых — 1,44 мегабайта. Пятидюймовые дискеты более надежны. Однако они уже практически не используются, так как трехдюймовые существенно удобнее в транспортировке — они компактнее и их труднее механически повредить из-за жесткого корпуса. Стандартом для современного компьютера является наличие одного трехдюймового дисковода.

Жесткий диск или винчестер, — основное средство постоянного хранения данных и программ в компьютере. Главной его характеристикой является емкость, т.е. количество данных, которые на него можно записать. Однако объем винчестера далеко не полностью характеризует его работу. Не менее важна его скорость. Она является решающей для скорости работы всего компьютера, и не только в моменты работы с файлами. Дело в том, что все современные операционные системы, если не хватает оперативной памяти, высвобождают ее, сбрасывая наименее часто используемую информацию из памяти на винчестер в файл (называемый своп-файлом, swap) и затем по мере необходимости «перегоняют» данные между ОЗУ и свопом. Этот процесс называется своппингом (swapping). Иногда компьютер тратит довольно значительную часть времени на своппинг, поэтому его скорость весьма критична. Именно своппингом объясняются довольно частые «холостые» обращения к диску при работе на соверменном компьютере.

Структура физического диска. Жесткий диск состоит из нескольких магнитных дисков, вращающихся вокруг своей оси с большой скоростью. С обеих сторон каждого магнитного диска расположены магнитные головки. С помощью специального двигателя эти головки могут перемещаться вдоль радиуса диска. Контроллер диска может устанавливать их неподвижно на различном расстоянии от центра диска. Так как диски вращаются, то магнитные головки могут считывать и записывать информацию, расположенную на различных концентрических окружностях магнитных дисков, называемых цилиндрами или треками.

Запись и считывание информации основано на принципах, которые используются в обычных бытовых магнитофонах. Однако в отличии от магнитофонной записи на магнитной ленте, запись на жестком (и гибком) диске производится отдельными блоками в отдельные сектора. Каждый сектор, кроме данных, содержит различную служебную информацию, необходимую для правильного функционирования контроллера дисковода (см. ниже). В частности эта служебная информация включает такие данные, как номер дорожки, номер сектора и контрольную сумму данных, записанных в секторе.

Процедура форматирования как раз и включает в себя разметку диска на отдельные дорожки и сектора. Этот тип форматирования называется низкоуровневым форматированием. Многие диски, в частности, все диски IDE, поступают с заводов уже отформатированными на низком уровне.

После форматирования на низком уровне диск еще не готов к использованию операционной системой для записи файлов. Его надо специально подготовить к хранению файлов в формате используемой операционной системы, для чего требуется выполнить операцию форматирования на высоком уровне.

Так, для подготовки диска к использованию операционной системой MS-DOS необходимо создать на диске разделы и логические диски, а затем выполнить форматирование на высоком уровне каждого логического диска.

Форматирование на высоком уровне формирует на логическом диске загрузочный сектор, таблицу распределения файлов и корневой каталог.

После проведения форматирования на высоком уровне диск полностью подготовлен для использования операционной системой. На него можно установить операционную систему и другие программные продукты. Процедуру разметки и высокоуровневого форматирования диска можно выполнить при установке операционной системы MS-DOS. Для этого дистрибутив MS-DOS содержит специальные программы - FDISK и FORMAT.

Характеристики жестких дисков. Помимо объема критичным для работы жесткого диска параметром является его быстродействие. Скорость винчестера описывается тремя параметрами. Скорость передачи данных (transfer rate, кратко — transfer) показывает, насколько быстро с диска считываются данные, записанные строго последовательно (измеряется в мегабайтах в секунду). Среднее время поиска (average seek time, кратко — seek) — это усредненное время, за которое будет найден нужный блок данных, если винчестеру указано его физическое расположение. Несколько реже упоминается третий параметр — время поиска соседней дорожки (track to track seek). Это время, за которое винчестер переходит от одного блока данных (дорожки) к соседнему. То, какой из этих параметров важнее для скорости работы в целом, зависит от конкретной задачи. Для своппинга обычно определяющим является transfer, как и для работы с длинными последовательными файлами (например, видеоклипами). Однако для большинства задач важны все параметры и желательно, чтобы винчестер был «сбалансирован», а не имел один выдающийся параметр при отстающих других.

Скорость работы винчестера (transfer и seek) существенно зависит от частоты его вращения, которая измеряется в оборотах в минуту (об/мин).

В последнее время стал важен еще один параметр — плотность записи. Появились винчестеры с так называемой «двойной плотностью». Они отличаются высоким transfer, поскольку при той же скорости вращения диска с него больше считывается за один оборот. Как правило, плотность таких дисков свыше 1 Гбайт на один диск пакета внутри винчестера (т.е. в диске емкостью 1.7 Гбайт внутри всего один диск, в диске 3,6 Гбайт — два и т.д.).

Последние несколько лет стало возможным относить к дисковой системе и устройства чтения компакт-дисков CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory). Сегодня практически только на CD производится легальная поставка программных продуктов и т.д. Емкость одного CD достигает 640-700 Мбайт. CD-ROM предназначен только для чтения информации с компакт-дисков. Устройства для записи таких дисков называются CD-RW.

8 Видеоподсистема компьютера представляет собой устройства, предназначенные для оперативного вывода визуальной информации.

Видеоподсистема включает в себя монитор и видеоадаптер. Монитор предназначен для непосредственного представления видеоинформации пользователю. Видеоадаптер преобразует информацию, предназначенную для вывода на экран, из внутреннего машинного представления во внутреннее представление монитора.

Основная проблема, стоящая перед видеоподсистемой, заключается в преобразовании временной последовательности сигналов в изображение на плоскости. Для этого используется развертка изображения.

Развертка базируется на инерционности человеческого зрения. Благодаря этой инерционности человек не замечает события, длящиеся меньше 1/16 секунды.

Развертываемое изображение строится на экране последовательно. Сначала видеоподсистема строит в левом верхнем углу экрана точку. Такую точку называют пиксел (pixel). После того как пиксел построен, видеоподсистема строит следующий пиксел справа от предыдущего. В результате на экране формируется горизонтальная строка, состоящая из пикселов. Из строк постепенно формируется изображение, занимающее весь экран. Максимально возможное количество пикселов на экране определяет разрешающую способность монитора. Обычно разрешающую способность указывают в виде произведения количества пикселов, укладывающихся по горизонтали и по вертикали монитора. Чаще всего в современных мониторах используют разрешения 640*480, 800*600, 1024*768 пикселов.

Мониторы характеризуются цветностью, размером экрана, разрешающей способностью и частотой обновления информации. Цветность определяется конструктивными характеристиками монитора. Различают монохромные и цветные мониторы. Монохромные мониторы дают черно-белое или окрашенное в единственный цвет изображение. Вид и качество цветного изображения определяется как конструкцией монитора, так и возможностями видеоадаптера. Разрешающая способность современного монитора зависит от его размеров и размеров зерна. Под размером зерна подразумевают минимальный размер пиксела, который может быть получен в данном мониторе (измеряется в мм).

Видеоадаптеры включают в себя специальную, весьма быстродействующую видеопамять, видеоконтроллер и еще несколько микросхем специального назначения. Разработка мультимедийных приложений потребовала увеличения скорости работы видеоподсистемы, поэтому современные видеоадаптеры снабжаются специальными видеопроцессорами и графическими ускорителями. Современные мониторы, рассчитаны на работу с видеоадаптером SVGA (Super VGA). Этот видеоадаптер допускает работу в режиме 16 миллионов цветов при разрешении 1024*768 пикселей. Качество воспроизведения сильно зависит от объема видеопамяти.

Современные видеоадаптеры снабжаются графическим ускорителем построения изображения, позволяющим воспроизводить не только статические, но и динамические изображения, например, показывать мультфильмы.

Ниже приведены стандарты видеоадаптеров в порядке их усложнения, причем видеоадаптер каждого последующего стандарта способен поддерживать режимы работы мониторов, обеспечиваемые всеми предыдущими: MDA, CGA, EGA, VGA, Super VGA (SVGA). Подробнее характеристики этих типов видеоадаптеров приведены в таблице 2.11

Таблица 2.11 Типы и характеристики видеоадаптеров

| Тип | Характерное графическое разрешение и цветность |
| --- | --- |
| MDA | Текстовый, 2 цвета |
| CGA | 640*200, 2 цвета; 320*200, 4 цвета |
| EGA | 640*350, 16 цветов |
| VGA | 640*480, 16 цветов; 320*200, 256 цветов |
| SVGA | Минимальный - 640*480, 256 цветов |

Существует два режима функционирования монитора: текстовый и графический, которые поддерживают видеоадаптеры всех существующих стандартов, кроме MDA. Все видеоадаптеры, как и другие устройства, совместимы «сверху вниз», то есть, более новые модели поддерживают все возможности предшествующих.

Характеристики некоторых стандартных видеорежимов приведены  в таблице 2.12.

Таблица 2.12 Стандартные видеорежимы

| Номер | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Цветной, текстовый, 40*25 символов |
| 3 | Цветной, текстовый, 80*25 символов (стандарт.) |
| 4 | Цветной, графика, 320*200 пикселов, 4 цвета |
| 7 | Монохромный, текстовый, 80*25 символов |
| 15 (0Fh) | Цветной, графика, 640*350 пикселов, 16 цветов |
| 16 (10h) | Цветной, графика, 640*480 пикселов, 16 цветов |
| 19 (13h) | Цветной, графика, 320*200 пикселов, 256 цветов |

В зависимости от количества поддерживаемых цветов различают следующие режимы работы видеоадаптеров Super VGA: HiColor, RealColor и TrueColor – в них используется 16, 24 и 32 бита на пиксел соответственно. Таким образом, в этих режимах поддерживается 216, 224 и 232 цветов соответственно. Для сравнения, максимальный по цветности режим видеоадаптера VGA использует 8 бит на пискел (28=256 цветов) при разрешении 320*200 пикселов.

Для поддержания видеоадаптерами при высоком разрешении цветового режима TrueColor требуется использование элементов памяти типа VRAM или WRAM. Общий объем видеопамяти при этом достигает 8 Мбайт.

В режимах высокого разрешения немаловажным фактором является тип развертки. Различают два типа развертки: построчная (Non-Interlaced) и чересстрочная (Interlaced). При использовании построчной развертки все строки кадра выводятся в течение одного периода кадровой развертки, при чересстрочной - за один период кадровой развертки выводятся четные строки изображения, а за следующий - нечетные. В случае чересстрочной развертки частота кадров снижается вдвое. Это позволяет достаточно легко увеличивать разрешающую способность монитора, хотя и в ущерб качеству изображения.

9 Устройства вывода различаются по конструкции и быстродействию. Чтобы уменьшить загруженность компьютера, под управлением которого они работают, устройства печати снабжаются собственным узко специализированным процессором и оперативной памятью (буфером), в которую помещается полностью или частично информация, выводимая на печать.

Среди устройств вывода информации на печать различают собственно устройства печати — принтеры и устройства для чертежных и графических работ — графопостроители, или плоттеры. Основное отличие между этими устройствами состоит в том, что современные принтеры строят изображение из отдельных точек, тогда как плоттеры рисуют его при помощи специальных инструментов, способных проводить непрерывные линии. Плоттеры обычно изготовляются для вывода изображения на большие листы (формата А1 и больше). Современные принтеры, как правило, поддерживают форматы, не превышающие A3 (297* 420 мм).

Наибольшее распространение сегодня получили матричные, струйные и лазерные принтеры. В матричных принтерах изображение на бумаге создается при помощи специальных игл, ударяющих по ленте, смазанной типографской краской. В струйных принтерах изображение на бумаге создается мелкими капельками специальных чернил, выбрасываемых через микроскопические сопла. Струйные принтеры позволяют вести цветную печать, работают бесшумно, по производительности превосходят матричные в полтора-два раза. Лазерные принтеры представляют собой разновидность множительного аппарата (ксерокс), в котором изображение на промежуточном носителе создается лазерным лучом. Лазерные принтеры имеют самую высокую скорость печати (до 12 страниц в минуту). Отличаются очень высоким качеством печати.

Графопостроители (плоттеры) рисуют изображение на бумаге при помощи одного или нескольких цветных перьев.

Звуковые карты предназначены для записи, хранения и воспроизведения звуковой информации. Они обычно выполняются в виде устройства, помещаемого в один из слотов расширения материнской платы, и снабжаются специальными акустическими колонками для звуковоспроизведения. Различаются по объему и скорости обработки звуковой информации.

Сканер — это устройство, позволяющее считывать графические изображения с листа бумаги. Бывают ручными, роликовыми и планшетными.

Ручные сканеры напоминают большой манипулятор мышь. Читающее устройство перемещают по странице вручную. При этом неизбежны искажения информации, связанные с отклонением направления движения сканера от прямой. Изготавливаются с шириной читающего элемента около 150 мм. Удобны для считывания текста из книг.

Роликовые сканеры протягивают лист со считываемой информацией под читающими головками. Как правило, рассчитаны на работу с листами формата А4. Удобны для работы с разрозненными листами.

На сегодняшний день лучшими заслуженно считаются планшетные сканеры. Основу их конструкции составляет стеклянный планшет, на который укладывают считываемый лист или раскрытую книгу. Читающие головки перемещаются над планшетом, последовательно считывая информацию с листа, лежащего на планшете. Планшетные сканеры в большинстве своем рассчитаны на работу с форматом А4.

Модемы и факс-модемы — устройства, позволяющие передавать текстовую и графическую информацию с одной ЭВМ на другую при помощи телефонной сети. Например, таким образом реализуется доступ клиента к Интернет и электронной почте.

Современные модемы объединяют в себе функции связного устройства и факсимильного аппарата. Поэтому их называют факс-модемами. Модемы без факсимильных возможностей в настоящее время не выпускаются.

Модем объединяет две ЭВМ и телефонную сеть в один информационный канал. Основной характеристикой модема является скорость передачи данных. Измеряется, как и пропускная способность информационного канала, в бодах (бит/с). Современные модемы работают на скоростях от 14400 до 57600 бод. Конструктивно модемы изготавливаются во внутреннем и внешнем исполнении. Модем во внутреннем исполнении представляет собой плату, которая вставляется в слот расширения материнской платы. Внешний модем присоединяется к машине через один из портов.